CHAMAMENTO PÚBLICO nº [●]/SME/2025

PARCERIA NA MODALIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E NÃO-PEDAGÓGICAS EM 3 (TRÊS) UNIDADES EDUCACIONAIS DE NÍVEL FUNDAMENTAL I E II NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO IV – REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

APÊNDICE E – LISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4

2. LISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6

3.1. LOUSA DIGITAL	6

3.2. COMPUTADOR	7

3.3. NOTEBOOK	11

3.4. KIT DE PERIFÉRICOS	18

3.5. TABLET	21

3.6. IMPRESSORA	27

3.7. PROJETOR	28

3.8. SUPORTE PARA PROJETOR E CAIXA DE SOM	30

3.9. TELA RETRÁTIL	30

3.10. CAIXA DE SOM	31

3.11. SWITCH	32

3.12. NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW)	34

3.13. LINK	54

3.14. WI-FI	54

4. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A EXPANSÃO CURRICULAR	56

4.1. CÂMERA FOTOGRÁFICA	56

4.2. KIT PLACA DE SOM	56

4.3. PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO	56

4.4. CABOS E CONEXÕES: EXTENSÃO	56

4.5. WEBCAM COM TRIPÉ	57

4.6. MICROFONE COMUM	57

4.7. MICROFONE DE LAPELA	58

4.8. SPLITTER PARA HEADFONE	58

4.9. CONJUNTO DE CAIXA DE ESTÚDIO	58

4.10. GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL	59

4.11. IMPRESSORA 3D	59

INTRODUÇÃO

Neste APÊNDICE, é apresentada a lista de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, elaborada pela SME, para a composição dos ambientes da UNIDADE EDUCACIONAL.

LISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

As PROPONENTES deverão considerar os quantitativos mínimos de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA indicados na tabela abaixo:

- Tabela 1 – Lista de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

| AMBIENTES E PROFISSIONAIS | LOUSA DIGITAL | COMPU-TADORES | KIT DE PERIFÉRICOS (COMPUTADORES) | NOTEBOOKS | KIT DE PERIFÉRICOS (NOTEBOOKS) | SUPORTE DE NOTEBOOK (EQUIPE GESTORA) | TABLETS | IMPRESSORAS | PROJETORES | SUPORTES PROJETOR | TELA RETRÁTIL | CAIXAS DE SOM | SUPORTES CAIXA DE SOM | LINK | SWITCHES | NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) | WI-FI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALAS DE AULAS | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 5 |
| LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |  | 1 | 1 | 30 | 30 |  | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| DIRETOR DA EMEF |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSISTENTE DE DIRETOR |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA DA EMEF |  | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALA DOS PROFESSORES |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALA DE LEITURA |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| PROFESSORES |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 17 | 28 | 28 | 75 | 71 | 5 | 30 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 |

Além dos EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA indicados na tabela acima, também deverão ser fornecidos os seguintes itens para possibilitar o cumprimento da expansão curricular abrangida na MATRIZ CURRICULAR:

Tabela 2 – Lista de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para a expansão curricular.

| AMBIENTE | CÂMERA FOTOGRÁFICA | KIT PLACA DE SOM | PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO | EXTENSÃO | KIT DE CABOS E CONEXÕES | WEBCAM COM TRIPÉ | SPLITTER PARA HEADFONE | CONJUNTO DE CAIXA DE ESTÚDIO | GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL | MICROFONE COMUM | MICROFONE DE LAPELA | IMPRESSORA 3D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALA DE EXPANSÃO CURRICULAR (EDUCAÇÃO DIGITAL/LED) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

LOUSA DIGITAL

A lousa digital deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

- Tela:

    - Tamanho mínimo de 86”;

    - Tecnologia de tela: E-LED ou equivalente;

    - Resolução: 4K;

    - Taxa de Atualização mínima 60Hz;

    - Tela com tecnologia antirreflexo;

    - Ângulo de visão ao menos de 178º;

    - Brilho mínimo de 320 nits;

    - Contraste mínimo de 1200:1;

    - Volume de cor mínimo de 1.7 bilhão;

    - Tela Touch multitoque para mínimo de 10 pontos;

    - Proteção de resistência a impactos.

- Áudio: mínimo de dois alto-falantes de 10W.

- Acessórios:

    - Duas canetas digitais (Stylus) para aplicação na lousa;

    - Cabos de energia;

    - Cabos HDMI;

    - Controle remoto;

    - Quaisquer outros cabos ou acessório que impacte o funcionamento ou a devida aplicação da lousa para sua finalidade;

    - Fonte de alimentação, caso não seja integrada;

    - Manuais de instruções em versão física e on-line.

- Conectividade e Energia:

    - Ao menos uma Porta USB -C;

    - Ao menos duas Porta USB -A (3.0);

    - Ao menos duas portas HDMI 2.2;

    - Wi-fi Integrado mínimo (2.4 GHz e 5 GHz);

    - Conexão de rede RJ-45;

    - Alimentação bivolt 110/220;

    - Tomada padrão brasileiro (N), NBR14136;

    - Botões de liga/desliga;

    - Led Indicador de alimentação e ligado/desligado.

- Sistema Operacional e Hardware:

    - Windows 11;

    - Idioma de operação (Português Brasileiro);

    - Mínimo de Memória RAM 4Gb.

    - Mínimo de armazenamento flash/SSD 35Gb;

    - Processador Mínimo Dual Core.

COMPUTADOR

O computador deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

Processador: deverá apresentar, no mínimo 4 Processador, padrão de arquitetura do processador x64 de 64 bits; 4 Núcleos físicos e 8 Threads e Frequência de 2,2 GHz.

- Deve ser compatível com memórias DDR4 com frequência de 3200 MHz.

Cache deve ser igual ou superior a 10MB Smart Cash ou L2+L3.

- Deverá possuir controlador de memória integrado que suporte memórias tipos DDR4- 3200, totalmente compatível com a placa mãe ofertada com tamanho máximo para 32GB.

- Processador com índice mínimo de 13.000 (treze mil pontos) pontos sendo aceito 5% de tolerância na pontuação, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark versão 10 disponível no site: http://www.cpubenchmark.net/.

- O Processador deverá ser pertencente a última geração lançada de seu respectivo fabricante até publicação deste EDITAL.

Memória RAM: a memória RAM deverá ter as seguintes especificações:

- Memória RAM total instalada de no mínimo 16 GB padrão DDR4-3200 MHz, configurada com 1 (um) módulo de 16GB.

Mínimo 02 slots de memória.

O computador deverá suportar expansão de memória RAM do tipo DDR 4 de no mínimo 32 GB.

Placa Mãe: a placa mãe deverá ter as seguintes especificações:

- Deverá possuir suporte a expansão de memória RAM do tipo DDR4 de no mínimo 32 GB.

Suporte a controladora de disco padrão PCIe M.2.

Deverá possuir portas de Comunicação e Expansibilidade.

Deverá possuir no mínimo 2 portas de saída de vídeo:

01 porta Display Port ou Mini Display Port (mini-DP 1.2); e

01 porta HDMI.

No caso de fornecimento de 2 portas do mesmo tipo, deverá ser fornecido um adaptador para o tipo de porta não atendido.

No mínimo 01 porta frontal USB Tipo C.

No mínimo 03 portas USB 2.0 no painel traseiro.

No mínimo 01 porta USB 3.1 ou superior no painel dianteiro.

01 porta LAN RJ45.

01 placa interna de Wi-Fi Dual Band – IEEE 802.11ac e Bluetooth 4.1 ou superior.

Deverá possuir, 01 conector de áudio/Microfone padrão P2 ou P3 (Saída Estéreo e Entrada de Microfone).

BIOS: a BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente reprogramável, observando as seguintes especificações:

- A inicialização do equipamento deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via dispositivos pela porta USB ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on Lan) compatível com o padrão PXE (Pre-boot Execution Enviroment).

- Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o equipamento e outra para acesso e alterações das configurações da BIOS.

- Deverá possuir integrado ao hardware do equipamento, subsistema de segurança TPM (Trusted Plataform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 especificadas pelo TCG (Trusted Computing Group).

- A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISSO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução a mesma.

- Disponibilizar atualizações através de mídia USB, disponível para aplicação e atualização pelo corpo técnico da contratante. Os arquivos para atualização e aplicação (atuais e futuras) deverão ser fornecidos pela contratada através de link FTP e/ou HTTP.

- Permitir criação de um pen-drive de recuperação da BIOS.

- A BIOS deverá ser desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou esse deverá possuir direitos (copyright) sobre a BIOS. Serão aceitas soluções em regime de OEM. As atualizações, quando necessárias, deverão ser disponibilizadas no sítio do fabricante do equipamento.

Controladora de vídeo: a controladora de vídeo deverá observar as seguintes especificações:

- GPU integrada no processador ao processador, conectada através de barramento interno ao processador, capaz de suportar resoluções de 800x600, 1.024x768, 1.280x1.024, 1360x768, 1.600x900, 1920x1080, 2560x1600 pixels a 16 milhões de cores.

Memória compartilhada de 1 GB DDR4, ou superior.

Interface de memória de, no mínimo, 64 bits.

Com suporte para plataforma DirectX 11.1 ou superior (Microsoft Windows).

Com suporte a OpenGL 4.2 ou superior ou CUDA.

A solução de portas de conexão deve ser atendida por uma única GPU.

Deve possuir no mínimo duas portas físicas externas digitais para conexão de monitores ou projetores, utilizáveis simultaneamente e alimentadas pela mesma GPU, podendo ser portas HDMI e Displayport (ou Mini-DP). No caso de utilização de apenas portas Displayport (ou Mini-DP), deverá ser fornecido um adaptador para o tipo de porta não atendido.

Deve suportar a utilização de duas ou mais conexões simultaneamente (dois monitores) com imagens independentes.

Controladora de disco: controladora de unidade de disco rígido tipo tecnologia de transferência de dados de alta velocidade módulo M.2 SSD.

Armazenamento: o armazenamento deverá observar as seguintes especificações:

- Uma unidade de armazenamento SSD (Solid State Drive) padrão M2 ou NVME com no mínimo 480GB de capacidade.

Taxa de leitura sequencial nominal de, no mínimo, 1500 Megabytes por segundo.

Suporte à tecnologia TRIM.

Suporte à tecnologia S.M.A.R.T.

A unidade de armazenamento deve ser fornecida já conectada ao equipamento, não será aceito o recebimento da unidade de armazenamento desacoplada do equipamento na mesma embalagem ou ainda em embalagem separada.

Adaptador de rede on-board: o adaptador de rede on-board deverá observar as seguintes especificações:

- Padrão Gigabit Ethernet com detecção automática de velocidade 10/100/1000.

- Conector RJ-45.

- Conformidade com as normas IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q.

- Configuração via software (jumperless).

- Suporte a Wake-on-lan (Remote Wake Up)

- Suporte a jumbo frames.

- Programa de instalação e configuração compatível com o sistema operacional ofertado.

- Compatível com o suporte IEEE 802.1x e IPv6 do sistema operacional.

Adaptador de rede wireless: o adaptador de rede wireless deverá observar as seguintes especificações:

- Dual band, operando nas faixas de 2.4GHz e 5GHz.

Operar em modo IEEE802.11g (2,4GHz), IEEE802.11a (5GHz, 5,8GHz), IEEE802.11n (2,4GHz, 5GHz e 5,8GHz); IEEE802.11ac (5GHz).

Possuir duplo rádio permitindo operação simultânea nas faixas de 2,4 GHZ e 5 GHz, em modo 2x2:2 nas duas faixas de frequência.

Compatível com o suporte IEEE 802.1x e IPv6 do sistema operacional.

Wi-Fi IEEE 802.11ac Dual Band Wireless-AC.

NOTEBOOK

O notebook deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

Processador: 01 (um) processador, padrão de arquitetura do processador x64 de 64 bits, que deverá:

- Ter índice mínimo de 5.100 (Cinco mil) pontos tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark versão 10 disponível no site: http://www.cpubenchmark.net/.

Ter recurso compatível com a tecnologia SpeedStep ou PowerNow! Para otimização do consumo de bateria.

Contar com no mínimo 4 (quatro) núcleos físicos de processamento.

Implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI v.1.0 ou superior e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

Memória RAM: deverá ser fornecido, no mínimo, 8 GBytes de memória RAM por notebook, que deverá:

- Suportar expansão de memória RAM de no mínimo 16 GBytes.

Ter padrão de memória RAM mínimo DDR4 de 2666MHz.

Ser fornecida em peça única com a capacidade descrita no item 2.2.1 deste Termo de Referência.

Ter o padrão do conector SoDIMM ou superior.

Ter Circuitos Integrados de Controle Auxiliar do Processador (CHIPSET)

O chipset deverá operar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual ou superior a 2666MHz.

O chipset deverá operar no mínimo memória RAM do tipo DDR4 com frequência igual ou superior a 2666MHz.

Implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior.

BIOS e Segurança: a BIOS Deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente reprogramável, observando as seguintes especificidades:

- A inicialização do notebook deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via dispositivos pela porta USB e/ou CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on Lan) compatível com o padrão PXE (Pre-boot Execution Enviroment).

Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o notebook e outra para acesso e alterações das configurações de BIOS.

Deverá possuir integrado ao hardware do notebook, subsistema de segurança TPM (Trusted Plataform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 especificadas pelo TCG (Trusted Computing Group).

A BIOS deverá estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISSO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução a mesma.

A BIOS deverá ser desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou esse deverá possuir direitos (copyright) sobre a BIOS. Serão aceitas soluções em regime de OEM. As atualizações, quando necessárias, deverão ser disponibilizadas no sítio do fabricante do equipamento.

Portas de Comunicação: deverá ter, no mínimo, as seguintes portas de comunicação:

- 03 (três) portas USB.

Ao menos 2 (duas) portas com a USB versão 3.1 ou superior.

01 (uma) porta USB tipo C.

01 (uma) porta de vídeo digital HDMI, caso a porta de vídeo digital nativa do equipamento seja Display Port ou MiniDP deverá fornecer um adaptador para HDMI.

01 (uma) porta de interface de rede padrão RJ45.

01 (um) Kit de áudio composto por 01 (uma) saída de áudio e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de áudio (microfone/fone de ouvido em uma única saída).

01 (um) conector DC-in para adaptador AC ou USB Tipo-C.

- Caso seja fornecido USB-C para alimentação de energia, o notebook deverá ter ao menos uma porta USB-C adicional disponível para conexão de outros dispositivos.

Interface de Rede: 01 (uma) interface de rede por notebook com as seguintes especificações:

- Padrão de barramento PCI ou superior, on board integrado ao gabinete.

Interface de rede padrão Gigabit Ethernet.

Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 100Mbps, ou 1000Mbps bem como no modo full-duplex.

Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE802.3 para 10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Etherent) e IEEE 802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet).

Deverá possuir recursos de Wake on LAN (WOL).

Interface Wireless LAN: 01 (uma) interface Wireless LAN por notebook com as seguintes especificações:

- A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots PC Card ou Express Card.

Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 AC (Dual Band).

Interface Bluetooth: deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth 5.0 integrado, de modo que a interface deverá estar integrada ao gabinete do notebook.

Controladora de Vídeo: 01 (uma) controladora de vídeo GPU dedicada ou integrada ao processador com memória compartilhada por notebook, tipo WXGA ou compatível, observando as seguintes especificações:

- Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 1.7Gbytes.

Frequência mínima de trabalho nominal de 1.200MHz

Suportar resolução gráfica para a tela de ou 1920 x 1080 pixels com mínimo de 32 bits.

Controladora de Disco Rígido: 01 (uma) controladora de disco rígido com no mínimo 01 (um) canal, integrada à placa-mãe.

- Controladora padrão NVMe ou M2.

Taxa de transferência de dados de no mínimo 6Gbps.

Unidade de Armazenamento Interno: deverá ser fornecido com no mínimo 01 (uma) unidade de armazenamento, observando as seguintes especificações:

- Tipo interno ao gabinete.

Padrão SSD NVMe ou M2.

Capacidade mínima de armazenamento de 256GB.

Velocidade de Leitura nominal mínima 550MB/s.

Webcam: deverá ser fornecida 01 (uma) Webcam integrada ao gabinete do notebook de resolução mínima 0.92 Megapixel (720p).

- Deverá ser fornecido junto ao equipamento acessório de fechamento manual e cobertura da Webcam (cover).

Teclado: deverá ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao gabinete do notebook, observando as seguintes especificações:

- Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2.

Teclado alfanumérico com 12 teclas de função e teclas combinadas para acesso rápido ao sistema de gerenciamento de energia.

A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado.

Touchpad: deverá ser fornecido 01 (um) mouse tipo Touchpad integrado ao gabinete do notebook, com 2 ou 3 botões ou multi-toque em única peça, para seleção de objetos.

Tela de Vídeo: tela de vídeo integrada ao gabinete do notebook, formato padrão widescreen, observando as seguintes especificações:

- Tamanho da tela de vídeo de 14 ou 14.1 polegadas.

Tela com tecnologia antirreflexiva.

Tecnologia de tela tipo TFT (Thin Film Transistor) ou tecnologia LED (Light Emitting Diobe).

Suportar resolução gráfica para a tela de 1920 x 1080 pixels com mínimo de 32 bits.

Suportar mínimo 32 bits de cores.

Taxa de atualização mínima 60Hz.

Taxa de Contraste mínima 400:1.

Fonte e Carregador: deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por notebook, observando as seguintes especificações:

- O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC.

O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100VAV a 240VAC.

Frequência de operação de 50Hz a 60Hz.

A capacidade de carga da bateria deverá ser de no mínimo 40 Watts

Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 14136.2002.

Bateria: deverá ser fornecida 01 (uma) bateria.

- A bateria deverá ser do tipo Íons de Lítio ou Polímero de Lítio de no mínimo 40Wh.

O tempo para recarga da bateria para 100% de carga Deverá ser no máximo de 3.2 horas com o notebook desligado ou em estado de espera “Standby”.

A bateria deverá possuir suporte a gerenciamento para fins de análise de consumo de energia compatível com o padrão ACPI 1.0

Gabinete: gabinete monobloco com todos os conectores das portas de comunicação solicitadas, observando as seguintes especificações:

- O gabinete deverá ter estrutura robusta, revestido com composto de carbono ou liga de magnésio, alumínio, titânio ou fibra de vidro, sendo aceito compostos de alta resistência, para proteção contra impactos e acabamento de alta resistência para maior durabilidade.

Botão liga/desliga, hibernação, e deverá possuir dispositivo de proteção para prevenir o desligamento acidental.

Deverá possuir indicadores visuais e/ou sonoros acoplados no notebook para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento.

Deverá possuir alarme sonoro/visual para indicar bateria com baixa carga.

Deverá possuir 01 (uma) fenda para fixação de cabo antifurto que permita prender o notebook em objeto ou móveis fixos.

O gabinete do equipamento deverá ser predominantemente nas cores, Preto ou Cinza Escuro, cores não aprovadas por esta SME, não serão aceitas.

Dimensões: o notebook deverá ter as seguintes dimensões quando ao seu peso e cumprimento:

- O peso do notebook deverá ser no máximo de 1,800 Kg, inclusos o disco rígido e a bateria principal.

A espessura (altura) do notebook deverá ser no máximo de 2.10 cm em toda sua extensão (frontal e traseira) com bateria instalada.

Sistema Operacional e Drives:

    - Deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional educacional Windows 10 Education 64 bits na versão release mais recente para uso acadêmico, em idioma português.

    - As licenças deverão fazer parte do programa Shape the future.

    - O recovery do sistema operacional ofertado deverá ser disponibilizado em uma partição do disco rígido do equipamento ou em mídias de armazenamento tipo flash com leitura por entrada USB.

    - A pedido da SME a imagem do sistema operacional poderá ser personalizada pela OSC PARCEIRA.

    - O notebook e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com o sistema operacional, Windows 10 Education 64 bits e versões superiores.

    - O notebook ofertado deverá estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft para o sistema operacional ofertado que será comprovado através do link https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/ ou apresentação do certificado.

    - A OSC PARCEIRA deverá disponibilizar acesso automático às documentações e às versões de manutenção e atualizações de firmware e drives para os componentes do notebook ofertado, via portal web do fabricante, sem ônus adicional a SME.

Qualidade do equipamento:

- Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Notebook ofertado está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipme nt), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

Deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e número de série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas autoadesivas de fácil remoção ou danificação.

KIT DE PERIFÉRICOS

Cada kit de periférico abrange os seguintes equipamentos:

Kit de periféricos de computadores (desktop):

- 1 (uma) tela de monitor;

- 1 (um) teclado;

- 1 (um) mouse;

- 1 (uma) trava de segurança;

- 1 (um) fone de ouvido.

Kit de periféricos de notebooks:

- 1 (um) teclado;

- 1 (um) mouse;

- 1 (um) cabo de trava de segurança;

- 1 (um) fone de ouvido;

- 1 (um) suporte para notebook.

Os equipamentos que compõem os kits de periféricos deverão observar as seguintes especificações técnica:

Monitor de vídeo: deverá ser fornecido 1 (um) monitor de vídeo, com tamanho mínimo de 23’ ou superior com resolução nativa 1920 x 1080, para cada kit de periféricos, observando as seguintes especificações técnicas:

- Monitor de vídeo com tela LCD e iluminação por LED ou superior, policromático, não entrelaçado.

- Diagonal de, no mínimo: 23 polegadas Widescreen.

- Deve possuir tratamento antirreflexo.

- Ângulos máximos de visualização vertical e horizontal não menores que 170°.

- Resolução gráfica Full HD com 1920 x 1080 linhas progressivas (widescreen), a no mínimo 60Hz.

- Ajuste de brilho, contraste e cor (temperatura, balanço RGB).

- Fonte de alimentação elétrica, full-range 100 a 240V AC, 60Hz, com seleção automática.

- Cabo de alimentação deve oferecer plugue de acordo com o padrão utilizado no Brasil, especificado pela NBR 14.136.

- Deverá possuir conexões digitais HDMI e Displayport (ou Mini-DP), compatíveis com a placa de vídeo ofertada, caso o equipamento conte com 2 portas HDMI e nenhuma Displayport poderá ser aceito adaptador que converta uma das portas HDMI em Displayport.

- Possuir suporte HDCP nas portas de conexão digitais.

- Incluir um cabo lógico para cada tipo de conexão de vídeo e energia disponível.

- Contraste Dinâmico (DFC) mínimo de 4.000:1 ou Contraste Estático mínimo de 1000:1.

- Brilho: 250 cd/m² ou superior.

- 100% da gama de cores Rec 709 ou 75% NTSC (CIE 1931).

- Deve possuir os ajustes de altura, inclinação e giro vertical (pivot).

- Deve possuir borda laterais e superiores de no máximo 0,5 centímetros.

- Deve possuir porta para trava de segurança.

- HUB USB integrado ao gabinete do monitor, com pelo menos 2 (duas) portas USB localizadas na parte lateral e/ ou inferior do monitor.

Teclado: deverá ser fornecido 1 (um) teclado para cada kit de periféricos, observando as seguintes especificações técnicas:

- Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por declaração.

- Estendido, padrão ABNT2 com conexão USB, com no mínimo 107 teclas.

- Deverá possuir teclado numérico integrado com recurso de ativação/desativação através da tecla “numlock”.

- Deverá possuir teclas de atalhos para as funções de Multimidia e Navegação na internet.

  - Será aceita a função de atalho pela tecla tipo “Fn”.

Deverá ser alimentado e conectado ao equipamento por meio de entrada USB no mínimo 2.0.

Deverá possuir apoio ergonômico de pulso fixado ou avulso no equipamento, com opção de remoção.

Deverá possuir ajuste de altura.

Deverá possuir leds indicadores de funcionamento no mínimo para as funções de NumLock e CapsLock.

Mouse: deverá ser fornecido 1 (um) mouse para cada kit de periféricos, observando as seguintes especificações técnicas:

- Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por declaração.

Mouse óptico com conector USB, cabo não retrátil, com 2 (duas) ou 3 (três) teclas, com botão de rolagem (scroll) e resolução mínima de 1000 DPI, acompanhado de suporte antiestático (mousepad), confeccionado com borracha aderente na parte inferior e tecido ou material sintético equivalente na parte superior.

Mousepad:

  - Dimensões máximas de L22cm x A19cm com tolerância de 10% em ambas as medidas.

Base composta de borracha antiderrapante.

Superfície em tecido capaz de reduzir atrito.

Cor Preto.

Cabo de trava de segurança: deverá ser fornecido 1 (um) cabo de trava de segurança para cada kit de periféricos, observando as seguintes especificações técnicas:

- Cabo de aço com cadeado conjugado com mínimo de 1 metro de comprimento.

Espessura de Núcleo do Cabo mínima de 4 mm.

Tipo de Fechadura com chave tubular.

Fone de ouvido: deverá ser fornecido 1 (um) fone de ouvido com conexão via cabo, compatível com o computador e o notebook, que possua função de reprodução de áudio (saída) e capacidade de captação de voz (microfone embutido ou acoplado).

Suporte de notebook: deverá ser fornecido 1 (um) suporte dobrável, compatível com as dimensões do notebook, que permita a inclinação do equipamento para melhor conforto visual.

Deverá ser fornecido o suporte de notebook para os integrantes da EQUIPE GESTORA, conforme quantitativos indicados na Tabela 1 deste ANEXO.

TABLET

O tablet deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

Sistema Operacional: Android 10 ou superior.

- A pedido da SME o firmware e sistema operacional poderá ser personalizado.

Software de gerenciamento do dispositivo: o software deverá atender no mínimo as seguintes características:

- Permitir a localização e a automatização de configuração do dispositivo;

Deverá permitir o envio de políticas de segurança e configurações de maneira remota, para equipamentos individuais ou em grupos;

Deverá permitir o envio de mensagens em formato banner ou pop-up para os dispositivos, de forma individual ou em grupo;

Deverá permitir o envio de arquivos e links em formado de banner ou com notificação em pop-up para os dispositivos de forma individual ou em grupo;

Deverá permitir sincronização automática, com tempo configurável, download e instalação de aplicações remotas de forma automática.

Deverá permitir a realização de sincronização forçada, quando requisitado.

Deverá permitir o bloqueio da comunicação via internet do equipamento por meio do chip, instalado no equipamento, quando requisitado pela SME, ou de forma automática quando necessário.

Deverá ser capaz de realizar emissão de relatório contendo os chips ativos e inativos ou outros parâmetros, com no mínimo periodicidade mensal.

Deverá impedir a instalação de lauchers ou de outros controladores, bem como a viabilidade do usuário desabilitar o software de gerenciamento ou seus recursos sem o apoio de um técnico atuante no projeto da SME, ou de técnico autorizado pela OSC PARCEIRA;

Deverá possuir controle de navegação a partir de filtros de conteúdo;

Realizar emissão de relatório gerencial com informações do inventário de dispositivos a qualquer tempo.

Permitir a segmentação de dispositivos por grupos e subgrupos.

Ser uma plataforma de gerenciamento online.

Manter registro por equipamento do histórico e último chip de dados utilizado no equipamento, contendo no mínimo dados de operadora, ICCID.

Viabilidade de customização de relatórios.

Viabilidade de impedir que o equipamento seja formatado, resetado, ou restaurado para os padrões de fábrica, sem o apoio de um técnico atuante no projeto da SME, ou de técnico autorizado pela OSC PARCEIRA.

Deverá ser compatível permitindo a utilização de suas funcionalidades em conjunto com a ferramenta de gestão do chip de dados já existentes em SME, Claro Monitor ou Oi Gestão.

Tela: a tela deverá observar as seguintes especificações:

    - Tela Multi-Touch capacitiva de, no mínimo, 10” (dez polegadas);

    - Resolução HD de 1280 x 720 pixels ou superior.

Câmera: a câmera deverá observar as seguintes especificações:

- Câmera Traseira com resolução de 5 MP ou superior.

- Câmera Frontal com resolução de 2 MP ou superior.

- Gravação de vídeo com qualidade mínima de HD de 720p.

Processador: processador Octa Core ou Quad Core com frequência mínima de 1,3GHz ou superiores, considerando a média de frequência nominal dos núcleos e com performance de no mínimo 1300 (mil e trezentos) pontos no site https://www.cpubenchmark.net/.

Capacidade de armazenamento: a capacidade de armazenamento deverá observar as seguintes especificações:

- Memória de armazenamento interna de 64 GB ou superior.

- Possuir slot para expansão de cartão de memória com suporte mínimo de 128GB através de cartões de memória.

Memória RAM: memória mínima de 3Gb.

Alto-falante e microfone: o alto-falante e o microfone deverão observar as seguintes especificações:

  - Alto-falante integrado.

  - Entrada para fone de ouvido com microfone.

  - Microfone integrado para chamadas e gravação de vídeo e áudio.

Conectividade: deverão ser observados os seguintes requisitos de conectividade:

- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) ou superior.

- Tecnologia Bluetooth versão 4.0 ou superior.

- Conectividade 3G e 4G compatível com todas as operadoras de telefonia do território nacional.

Energia e bateria: a bateria deverá ser de 5.000mAh ou superior, de modo que a carga da bateria deverá ser via carregador ou porta USB.

Sensores: deverão ter os seguintes sensores:

- Touch.

- Acelerômetro.

- Sistema de posicionamento global (GPS).

- Giroscópio.

Entrada de dados: 1 (um) conector de dados da tecnologia USB tipo C.

Cor e aparência:

- O dispositivo deverá ser fornecido na cor preto ou cinza escuro, não sendo permitida a distribuição em cores não aprovadas por SME.

- A carcaça do equipamento e de seus acessórios deverão possuir bordas sem pontas, não deverá possuir rebarbas, cantos vivos ou afiados derivadas de seu processo de produção.

- Os acessórios deverão ser fornecidos nas cores branco ou preto.

Pacote mínimo de aplicativos e funcionalidade:

  - Editor de texto.

  - Editor de planilha.

  - Editor de apresentações.

  - Navegador de internet.

  - Reprodução de vídeos do formato MP4 / M4V / 3GP / 3G2 / WMV / ASF / AVI / FLV / MKV.

  - O dispositivo deverá ser compatível com outros aplicativos e serviços e ferramentas educacionais não proprietárias, com a possibilidade de utilização de plataformas e ferramentas de outros fornecedores, compatíveis com o sistema operacional exigido.

  - O dispositivo deverá ser capaz de impedir acesso dos usuários as funções de Reset de fábrica, restauração de sistema, instalação de sistema via OTG, devendo estas opções serem restritas ao uso dos técnicos da SME ou empresa autorizada a realizar manutenções do equipamento.

  - Ao ser restaurado para os padrões de fábrica o dispositivo deverá ser capaz de retornar as configurações padrão de SME com imagem de sistema customizada.

  - A OSC PARCEIRA deverá, quando requisitado, realizar atualização ou customização do firmware e dos recursos de firmware dos equipamentos.

Recursos de acessibilidade: o equipamento deverá ser compatível com recursos de acessibilidade conforme disposto no Guia de Acessibilidade da SME, disponíveis em: <https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/trilhas-de-aprendizagens/> e <https://drive.google.com/file/d/1_sK7FLKg8pv_1L_y6KNzUc9rkCeZwMZn/view>, de forma a atender no mínimo aos seguintes requisitos:

  - Aplicação capaz de executar leitura de tela e das funções do equipamento, dando apoio a usuário com baixa ou perda total de visão.

  - Aplicação capaz de promover ampliação da clareza do áudio do dispositivo, otimizando a qualidade com o uso de fones de ouvido.

  - Aplicação que viabilize a possibilidade de desligar a transmissão de áudio estéreo a fim de obter as mesmas faixas de som em 2 ou ainda apenas um canal de áudio, ou fone de ouvido.

  - Aplicação que possibilite a transcrição instantânea para converter voz em texto.

  - Aplicação para apoio a leitores de braille, com suporte a linha braille.

  - Aplicação que realize a execução de leitura de documentos .pdf para voz.

  - Aplicação para viabilizar a comunicação de usuários com autismo ou deficiência na fala, por meio de cartões eletrônicos em tela.

  - Aplicação para apoiar usuários com baixa visão, fornecendo a capacidade de realizar ampliação de áreas da tela ou texto a fim de facilitar a leitura digital eletrônica;

  - Plataforma que traduza simultaneamente conteúdo de texto e áudio em português para a língua brasileira de sinais (Libras).

Lista de aplicativos: deverão ser disponibilizados os seguintes aplicativos nos tablets:

Tabela 4 – Lista de aplicativos a serem disponibilizados nos tablets.

| Aplicativo | Compatibilidade |  | Armazenamento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Android | IOS |  |
| Google Sala de Aula | 4.1 ou superior | iOS 11.0 ou superior | 201 MB |
| YouTube | 5.0 ou superior | iOS 11.0 ou superior | 201 MB |
| Documentos Google | 4.0 ou superior | iOS 11.0 ou superior | 202.2 MB |
| Google Drive | 4.0 ou superior | iOS 11.0 ou superior | 221.2 MB |
| Gmail | 4.0 ou superior | iOS 12.0 ou superior | 321.3 MB |
| Google Agenda | 4.0 ou superior | iOS 12.0 ou superior | 190.3 MB |
| Google Meet | 5.0 ou superior | iOS 12.0 ou superior | 143 MB |
| Planilhas Google | 4.0 ou superior | iOS 11.0 ou superior | 264.6 MB |
| Apresentações Google | 6.0 ou superior | iOS 11.0 ou superior | 232.3 MB |
| Chrome | 4.0 ou superior | iOS 12.0 ou superior | 133 MB |

IMPRESSORA

A impressora deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

- Deverá ser multifuncional A4 Monocromática, nova e em linha de produção.

Os toners utilizados durante toda a execução do contrato deverão ser originais do fabricante dos equipamentos, de modo que, em nenhuma hipótese, serão aceitos cartuchos remanufaturados ou recondicionados.

Impressão frente e verso automáticos (função: duplex).

Compatibilidade com a utilização de papel reciclado para a produção de cópias.

Software de instalação e drivers.

Configuração dos equipamentos via Rede ou Web.

Todos os equipamentos devem ser compatíveis com Linux e Windows em suas versões mais recentes.

Possuir tensão de 110/220V, havendo necessidade, a OSC PARCEIRA deverá fornecer os equipamentos com transformador de tensão com potência compatível com o equipamento ofertado sem ônus.

Os equipamentos utilizados na prestação do serviço deverão estar em conformidade com programas de redução de consumo de energia.

Possuir interfaces em português.

Recurso de OCR (Optical Character Recognition) nativo ou embarcado nos equipamentos, sem utilização de software externo e nem de servidor, é fundamental que seja feito no equipamento, para não sobrecarregar a rede.

PROJETOR

O projetor deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

- Possuir uma única lâmpada com tecnologia LED ou Laser com vida útil mínima de 20.000 (vinte mil) horas em modo normal.

A Lâmpada de LED ou Laser deve ser original utilizada pelo fabricante do projetor.

Lâmpada com fonte de luz tipo LED ou Laser, sendo que a lâmpada não poderá conter traços de mercúrio.

Possuir tecnologia 3LCD ou DLP para projeção.

Taxa de contraste mínima de 20.000:1 (vinte mil para um).

Deverá possuir fonte de alimentação interna bivolt na frequência de 50/60 Hz.

Deve possuir trava do tipo Kensington para segurança.

Capacidade de projeção de imagens com diagonal de pelo menos 60'' (sessenta polegadas) a uma distância máxima de 2.10 m (dois metros e dez) de anteparo (parede ou quadro) e 150” (cento e cinquenta) polegadas e uma distância máxima de 5,10 (cinco metros e dez) do anteparo (parede ou quadro).

Deverá possuir capacidade luminosa de no mínimo 3.000 (três mil) lúmens de saída de luz – (Padrão ANSI ou ISO).

Deverá ter no mínimo 1,07 bilhões (30 bits) número de cores, com fidelidade de cores (95%) Rec.709.

Deverá possuir as seguintes Entradas:

- No mínimo 2 (duas) entrada de vídeo HDMI; e

No mínimo 1 (uma) porta USB tipo A.

Deverá possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de áudio.

Deverá possuir correção Keystone mínima de: +/- 30º Vertical Alto falante integrado de pelo menos 10W RMS.

Deve possuir consumo de energia menor que 290W em modo Normal.

O equipamento deve ter controle remoto com alcance mínimo de 3 metros, vir acompanhado com jogo de pilhas AA, AAA ou bateria quando aplicável.

Deverão ser fornecidos junto com o equipamento todos os manuais técnicos do usuário, contendo todas as informações sobre os produtos (software, hardware, etc.), com as devidas instruções para instalação, configuração, operação e administração.

Não possuir ruído superior a 38dB em pleno funcionamento.

Deverão ser fornecidos todos os cabos necessários para o normal funcionamento dos equipamentos.

Deverá ser fornecido junto ao equipamento cabo HDMI versão 2.0 ou superior, com no mínimo 15 metros, devendo o cabo ser fornecido na cor preta.

Deverão ser fornecidos junto com o equipamento todos os manuais técnicos do usuário, contendo todas as informações sobre os produtos (software, hardware, etc.), com as devidas instruções para instalação, configuração, operação e administração.

Deverá estar incluso o cabo de energia de todos os equipamentos, de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO. (Não serão aceitas fontes externas)

Deverá ser compatível com o suporte fornecido e especificado no subitem 3.8.

Deverá possuir furação especial para passagem de cabo de aço, de modo que dificulte a possibilidade de furto do equipamento.

O tamanho físico do equipamento deverá ser de aproximadamente das dimensões: 300x120x221mm, e compatíveis com o suporte para projetor universal.

SUPORTE PARA PROJETOR E CAIXA DE SOM

O suporte para projetor com gaiola deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

- Regulagem de altura de 30 - 80 cm.

Barras de ajuste flexível para fixação no projetor.

Fabricação em aço Carbono.

Pintura Eletroestática.

Dimensões encaixe do projetor oferecido conforme o subitem 3.7.

Giro de 360 graus e inclinação até 30 graus.

Capacidade de carga de até 10 Kg.

Suporte para cadeado.

Cadeado com duas chaves, compatível com o suporte para cadeado.

O suporte para caixa de som deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

- Suporte fixo de parede para caixa de som, com estrutura em aço, compatível com peso e medida do objeto descrito no subitem 3.7.

Braço de no mínimo 25 centímetros.

Pintura eletrostática preta.

Deve incluir buchas e parafusos necessários para fixação.

Deve suportar até 25kg.

Apoio inferior da caixa de som, conforme subitem 3.10.

TELA RETRÁTIL

A tela retrátil deverá atender os seguintes requisitos mínimos:

- Tela de projeção retrátil com acionamento manual e suporte integrado ao estojo metálico que deverá apresentar pintura eletrostática.

Superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco), com verso preto e ganho de brilho de até 1,3 vezes.

Deve possuir bordas pretas que proporcionam um perfeito enquadramento da imagem.

Deve possuir enrolamento automático por sistema de mola e sistema de parada Multiponto que possibilita o ajuste da altura da tela em várias posições.

Deve possuir dimensões de no mínimo (A x L) 2,00 m X 1,50 m.

Deverá ter suporte para fixação na parede, com fornecimento de buchas e/ou parafusos necessários.

Não serão aceitos modelos de tela com tripé.

CAIXA DE SOM

A caixa de som deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos:

- Potência Mínima 150 Watts RMS BIVOLT.

Interface USB.

Alimentação bivolt: AC 127/220 Volts.

Alto-falantes: 1 alto-falante de 8".

Fusível de Proteção de Energia.

Cor: Preto.

Conexões:

- No mínimo 01 (uma) entrada P10.

No mínimo 01 (uma) entrada P2.

No mínimo 01 (uma) entrada Estéreo Auxiliar RCA.

Saída auxiliar amplificada P10.

Controle de volume: com controle de Volume Master para todos os canais e controles de Volume Independentes.

Três Bandas de equalização: grave médio e agudo.

Manual em português.

Cabo de energia padrão NBR 14.136.

Ser compatível com o suporte fixo de parede do subitem 3.5.2.

SWITCH

Deverá ser fornecimento equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 2 do modelo OSI, com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45, observando as seguintes especificações:

    - Deverá suportar Auto-MDIX e negociação automática de speed e duplex.

    - Deverá prover alimentação POE conforme o padrão IEEE 802.3at nas 48 (quarenta e oito) portas simultaneamente, 1000Base-T, com 185W exclusivos para alimentação POE, a serem alocados em todas as portas.

          - A alimentação PoE dos dispositivos conectados nas portas deve ser mantida mesmo quando o switch estiver em processo de reinicialização;

    - Deverá ser fornecido com 4 (quatro) slots para conexão de transceivers SFP para fibras ópticas multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE, de modo que estas portas devem ser de uso simultâneo com as portas 1000Base-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo.

    - Deverá ter 48 (quarenta e oito) portas ethernet ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento caso suportado pelo equipamento.

    - Deverá permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol - LACP).

    - Deverá possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector RS- 232, RJ-45 ou USB.

    - Deverá possuir capacidade de vazão de pelo menos 40 (quarenta) Mpps.

    - Deverá possuir tabela para, no mínimo, 8.000 (oito mil) endereços MAC.

    - Deverá permitir sua configuração automática com base em outro equipamento da rede, sem intervenção humana, permitindo a sua rápida substituição.

          - Ao ser ligado, o equipamento deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se para isso parâmetros fornecidos pelo DHCP.

    - Deverá identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz.

    - Deverá permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo switch (port mirroring).

    - Deverá ter Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes.

    - Deverá ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, permitindo a criação de no mínimo 60 VLANs.

    - Deverá implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones.

    - Deverá permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do protocolo LLDP (IEEE 802.1AB) ou semelhantes.

    - Deverá ter IGMP snooping para controle de tráfego de multicast.

    - Deverá implementar MLD v1 e v2.

    - Deverá implementar Spanning Tree por vlan e conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree).

    - Deverá implementar pelo menos 32 instâncias de Spanning Tree.

    - Deverá ter priorização de pacotes (QoS) com 4 (quatro) filas de prioridade por porta.

    - Deverá ter autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário.

    - Deverá permitir a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo ToS e dia e hora.

    - Deverá implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes referentes a senha.

    - Deverá ter o protocolo Network Time Protocol (NTP), autenticado, para a sincronização do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca de mensagens com os servidores de tempo.

    - Deverá ter interface USB para manipulação de arquivos com firmware ou configuração localmente.

    - Deverá permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3.

    - Deverá permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch.

    - Deverá permitir a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS.

    - Deverá permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog), indicando a hora exata do acontecimento.

    - Deverá ter suporte ao padrão IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet que define mecanismos para redução no consumo de energia dos links de rede durante os períodos de baixa utilização.

    - Deverá ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V com comutação automática.

    - Deverá ser fornecido cabo de energia.

    - Não deverá ter ventiladores, de modo que o equipamento deverá ser do tipo fanless.

    - Deverá ter gabinete padrão para montagem em rack de 19", com altura máxima de 1U, incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento.

NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW)

A OSC PARCEIRA deverá adquirir um Next Generation Firewall (NGFW) com os seguintes requisitos mínimos:

- Características de desempenho: mínimo de 2.9 Gbps de NGFW, 1 Gbps de proteção contra ameaças e 1.5 Gbps VPN IPSec, mantendo todas as funcionalidades de segurança habilitadas.

Disco interno de, pelo menos, 128Gb.

Deverá apresentar appliance de proteção de rede com funcionalidades de Next Generation Firewall (NGFW).

- Por funcionalidades de NGFW entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões.

O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção de rede deverão ser do tipo appliance. Não serão aceitos equipamentos servidores e sistema operacional de uso genérico.

O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada recomendada pelo fabricante.

Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir pelo menos as seguintes funcionalidades:

- Suporte a 4094 VLAN Tags 802.1q;

Agregação de links 802.3ad e LACP;

Policy based routing ou policy based forwarding;

Roteamento multicast (PIM-SM);

DHCP Relay;

DHCP Server;

Jumbo Frames;

Suporte à criação de objetos de rede que possam ser utilizados como endereço IP de interfaces L3;

Suportar sub-interfaces ethernet lógicas;

O firewall deverá ter a capacidade de testar o funcionamento de rotas estáticas e rota default com a definição de um endereço IP de destino que deverá estar comunicável através de uma rota. Caso haja falha na comunicação o firewall deverá ter a capacidade de usar rota alternativa para estabelecer a comunicação.

Deverá suportar os seguintes tipos de NAT:

- NAT dinâmico (Many-to-1);

NAT dinâmico (Many-to-Many);

NAT estático (1-to-1);

NAT estático (Many-to-Many);

NAT estático bidirecional 1-to-1;

Tradução de porta (PAT);

NAT de Origem;

NAT de Destino;

Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente.

Deverá implementar Network Prefix Translation (NPTv6), prevenindo problemas de roteamento assimétrico.

Deverá implementar o protocolo ECMP:

- Deverá implementar balanceamento de link por hash do IP de origem;

Deverá implementar balanceamento de link por hash do IP de origem e destino;

Deverá implementar balanceamento de link através do método round-robin.

Deverá ser capaz de receber e gerenciar individualmente, com implementação de conceito SD-WAN no mínimo 3 portas WAN, para saídas de internet de tecnologias diferentes, idênticas ou mistas.

Deverá implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção deverá ser possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. Deverá suportar o balanceamento de, no mínimo, quatro links.

Deverá implementar balanceamento de link através de políticas por usuário e grupos de usuários do LDAP/AD.

Deverá implementar balanceamento de link através de políticas por aplicação e porta de destino.

Deverá implementar o protocolo Link Layer Discovery (LLDP), permitindo que o appliance e outros ativos da rede se comuniquem para identificação da topologia da rede em que estão conectados e a função dos mesmos facilitando o processo de troubleshooting. As informações aprendidas e armazenadas pelo appliance deverão ser acessíveis via SNMP.

Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente.

Deverá haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos via protocolo TCP e SSL.

Deverá permitir configurar certificado caso necessário para autenticação no sistema de monitoração externo de logs.

Proteção contra anti-spoofing.

Deverá permitir bloquear sessões TCP que usarem variações do 3-way hand shake, como 4 way e 5 way split handshake, prevenindo desta forma possíveis tráfegos maliciosos.

- Deverá permitir bloquear conexões que contenham dados no payload de pacotes TCP-SYN e SYNACK durante o 3-way handshake.

Deverá exibir nos logs de tráfego o motivo para o término da sessão no firewall, incluindo sessões finalizadas onde houver descriptografia de SSL e SSH.

Para IPv4, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e OSPFv2), e para IPv6, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3).

- Suportar a OSPF graceful restart;

Deverá suportar o protocolo MP-BGP (Multiprotocol BGP) permitindo que o firewall possa anunciar rotas multicast para IPv4 e rotas unicast para IPv6

Suportar no mínimo as seguintes funcionalidades em IPv6: SLAAC (address auto configuration), NAT64, Identificação de usuários a partir do LDAP/AD, Captive Portal, IPv6 over IPv4 IPSec, Regras de proteção contra DoS (Denial of Service), Descriptografia SSL e SSH, PBF (Policy Based Forwarding), QoS, DHCPv6 Relay, IPSec, VPN SSL, Ativo/Ativo, Ativo/Passivo, SNMP, NTP, SYSLOG, DNS, Neighbour Discovery (ND), Recursive DNS Server (RDNSS), DNS Search List (DNSSL) e controle de aplicação; e

A funcionalidade NAT64 é extremamente importante para este momento de transição entre IPV4 e IPV6, por tanto é requisitado que o dispositivo ofertado tenha suporte, devido a iminente escassez de endereços IPv4, juntamente com a crescente demanda para conectar usuários, máquinas e dispositivos IOT, sendo que, implantar puramente o protocolo IPv6 em paralelo com IPv4 (dualstack) não garante a continuidade de expansão, tendo em vista que o número de endereços IPv4 é infinitamente menor comparado com a oferta do IPv6, uma vez que as duas pilhas de protocolos deverão muitas vezes coexistir.

Deverá suportar operação nos modos sniffer, L2 e L3, devendo operar em diferentes modos por interface física conforme suportado pela arquitetura do equipamento

Deverá possuir nativamente ou ferramentas externas que indique as regras sobrepostas e objetos não utilizados para permitir a otimização das regras em uso, facilitando a eliminação de elementos em desuso ou a possibilidade de mesclar os elementos no aspecto de gerenciamento.

Deverá permitir nativamente ou, através de composição com ferramentas líderes de mercado, a revisão periódica de regras aplicadas e as respectivas aplicações em uso, sugerido pela OSC PARCEIRA quais modificações deverão ser realizadas para filtrar o tráfego de acordo com as aplicações mais utilizadas, em detrimento das regras iniciais migradas, desta maneira, substituindo gradativamente as regras de porta e protocolo para aplicação, evitando técnicas de by-pass de controles de camada 3 e 4. O fluxo mínimo de análise de regras deverá trabalhar dentro de um período de no mínimo 30 dias, permitindo a visualização de quais aplicações estão em uso em regras primariamente mantidas por porta/protocolo. A solução deverá permitir a análise de tráfego das aplicações por regra em um período de até 30 dias.

As funcionalidades de controle de aplicações, VPN IPSec e SSL, QOS, SSL e SSH Decryption e protocolos de roteamento dinâmico deverão operar em caráter permanente, podendo ser utilizadas por tempo indeterminado, mesmo que não subsista o direito de receber atualizações ou que não haja contrato de garantia de software com o fabricante.

Controle por política de firewall:

- Deverá suportar controles por zona de segurança;

Controles de políticas por porta e protocolo;

Controle de políticas por aplicações grupos estáticos de aplicações, grupos dinâmicos de aplicações (baseados em características e comportamento das aplicações) e categorias de aplicações;

Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes e zonas de segurança;

Deverá suportar a consulta a fontes externas de endereços IP, domínios e URLs podendo ser adicionados nas políticas de firewall para bloqueio ou permissão do tráfego;

Deverá permitir autenticação segura através de certificado nas fontes externas de endereços IP, domínios e URLs;

Deverá permitir consultar e criar exceção para objetos das listas externas a partir da interface de gerência do próprio firewall;

Controle de políticas por código de país (Por exemplo: BR, USA, UK, RUS); 3.1.41.9 controle, inspeção e descriptografia de SSL por política para tráfego de entrada (Inbound) e saída (Outbound);

Deverá suportar offload de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada (Inbound);

Deverá suportar inspeção SSL/TLS incluindo TLS 1.2 e TLS 1.3 usando técnicas compatíveis com os padrões atuais do mercado, como MITM (Man-in-the-Middle) para tráfego outbound quando aplicável;

Deverá descriptografar sites e aplicações que utilizam certificados ECC, incluindo Elliptical Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA);

Controle de inspeção e descriptografia de SSH por política;

A descriptografia de SSH deverá possibilitar a identificação e bloqueio de tráfego caso o protocolo esteja sendo usado para tunelar aplicações como técnica evasiva para burlar os controles de segurança;

A plataforma de segurança deverá implementar espelhamento de tráfego de criptografado (SSL e TLS) para soluções externas de análise (Forense de rede, DLP, Análise de Ameaças, entre outras);

Bloqueios dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, pif e reg;

Traffic shaping QoS baseado em Políticas (Prioridade, Garantia e Máximo);

QoS baseado em políticas para marcação de pacotes (diffserv marking), inclusive por aplicações;

Suporte a objetos e regras IPV6;

Suporte a objetos e regras multicast;

Deverá suportar no mínimo três tipos de negação de tráfego nas políticas de firewall: Drop sem notificação do bloqueio ao usuário, Drop com opção de envio de ICMP Unreachable para máquina de origem do tráfego, TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server ou para os dois lados da conexão;

Suportar a atribuição de agendamento as políticas com o objetivo de habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente.

Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS:

- Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS:

Análise de padrões de estado de conexões;

Análise de decodificação de protocolo;

Análise para detecção de anomalias de protocolo;

Análise heurística;

IP Defragmentation;

Remontagem de pacotes de TCP;

Bloqueio de pacotes malformados.

Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Synflood, ICMPflood, UDPfloof etc.;

Detectar e bloquear a origem de portscans com possibilidade de criar exceções para endereços IPs de ferramentas de monitoramento da organização;

Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao administrador acrescentar novos padrões;

Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS;

Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow;

Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do produto;

Deverá permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas customizadas de IPS e anti-spyware, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações;

Permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3;

É permitido uso de appliance externo (antivírus de rede), para o bloqueio de vírus e spywares em protocolo SMB de forma a conter malwares se espalhando horizontalmente pela rede.

Suportar bloqueio de arquivos por tipo;

Identificar e bloquear comunicação com botnets;

Deverá suportar várias técnicas de prevenção, incluindo Drop e tcp-rst (Cliente, Servidor e ambos);

Deverá suportar referência cruzada com CVE.

Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças identificadas.

- O nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo

Deverá suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS e Anti-spyware.

Deverá permitir que na captura de pacotes por assinaturas de IPS e Anti-spyware seja definido o número de pacotes a serem capturados. Esta captura deverá permitir selecionar, no mínimo, 50 pacotes.

Permitir o bloqueio de vírus, pelo menos, nos seguintes protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3.

Os eventos deverão identificar o país de onde partiu a ameaça.

Deverá incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software espião (spyware) e worms.

Proteção contra downloads involuntários usando HTTP de arquivos executáveis maliciosos.

Rastreamento de vírus em pdf.

Deverá permitir a inspeção em arquivos comprimidos que utilizam o algoritmo deflate (zip, gzip etc.).

Se tratando do Microsoft Office365 a solução deverá permitir a restrição de domínios não vinculados à instituição para os funcionários administrativos, desta maneira evitando que o acesso a contas pessoais de e-mails, sejam bloqueadas garantindo que dados possam ser apenas trocados por intermédio do domínio Microsoft contratado pela instituição.

Deverá ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e ataques baseado em políticas do firewall considerando usuários, grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança etc., ou seja, cada regra de firewall poderá ter uma configuração diferentes de IPS, sendo essas políticas por usuários, grupos de usuário, origem, destino, zonas de segurança.

Análise de malwares modernos:

- Devido aos Malwares hoje em dia serem muito dinâmicos e um antivírus comum reativo não ser capaz de detectar os mesmos com a mesma velocidade que suas variações são criadas, a solução ofertada deverá possuir funcionalidades para análise de Malwares não conhecidos incluídas na própria ferramenta ou entregue com composição com outro fabricante;

O dispositivo de proteção deverá ser capaz de enviar arquivos trafegados de forma automática para análise "In Cloud" ou local, onde o arquivo será executado e simulado em ambiente controlado;

Selecionar através de políticas granulares quais tipos de arquivos sofrerão esta análise incluindo, mas não limitado a: endereço IP de origem/destino, usuário/grupo do AD/LDAP, aplicação, porta, URL/categoria de URL de destino, tipo de arquivo e todas estas opções simultaneamente;

Deverá possuir a capacidade de diferenciar arquivos analisados em pelo menos três categorias: malicioso, não malicioso e arquivos não maliciosos, mas com características indesejáveis como softwares que deixa o sistema operacional lento, que alteram parâmetros do sistema etc.;

Suportar a análise com pelo menos 100 (cem) tipos de comportamentos maliciosos para a análise da ameaça não conhecida;

Possuir capacidade de análise sandbox local ou em nuvem, com suporte a múltiplos sistemas operacionais modernos (Windows 10, Windows 11, MacOS, Linux) e capacidade de análise simultânea de ameaças

Para ameaças trafegadas em protocolo SMTP e POP3, a solução deverá ter a capacidade de mostrar nos relatórios o remetente, destinatário e assunto dos e-mails permitindo identificação ágil do usuário vítima do ataque;

O sistema de análise “In Cloud” ou local deverá prover informações sobre as ações do Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são utilizadas para causar/propagar a infecção, detectar aplicações não confiáveis utilizadas pelo Malware, gerar assinaturas de Antivírus e Anti-spyware automaticamente, definir URLs não confiáveis utilizadas pelo novo Malware e prover informações sobre o usuário infectado (seu endereço IP e seu login de rede);

Deverá permitir exportar o resultado das análises de malwares de dia Zero em PDF ou CSV a partir da própria interface de gerência;

Deverá permitir o download dos malwares identificados a partir da própria interface de gerência;

Deverá permitir visualizar os resultados das análises de malwares de dia zero nos diferentes sistemas operacionais suportados;

Caso a solução seja fornecida em appliance local, deverá possuir, no mínimo, 28 ambientes controlados (sandbox) independentes para execução simultânea de arquivos suspeitos;

Caso sejam necessárias licenças de sistemas operacional e softwares para execução de arquivos no ambiente controlado (sandbox), as mesmas deverão ser fornecidas em sua totalidade, sem custos adicionais para a SME;

Suportar a análise de arquivos executáveis, DLLs, ZIP e criptografados em SSL no ambiente controlado;

Suportar, pelo menos, a análise de arquivos do pacote office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx), arquivos Java (.jar e class), Android APKs, MacOS (mach-O, DMG e PKG), Linux (ELF), RAR e 7-ZIP, no ambiente de sandbox;

Deverá atualizar a base com assinaturas para bloqueio dos malwares identificados em sandbox com frequência de, pelo menos, a cada minuto;

Permitir o envio de arquivos e links para análise no ambiente controlado de forma automática via API.

Deverá permitir o envio para análise em sandbox de malwares bloqueados pelo antivírus da solução;

Deve prevenir contra-ataques sem arquivo buscando por atividade maliciosa em pelo menos nas seguintes linguagens de scripts: Powershell e Javascript.

Proteção de DNS:

- Deverá prover segurança automática para tráfego de DNS, com análise em cloud, provendo aos equipamentos, acesso a assinaturas de DNS, geradas utilizando análise preditiva e aprendizado de máquina, fornecendo dados de domínios maliciosos;

Deverá permitir configuração de categorias de assinaturas de DNS, para possibilitar a criação de políticas de segurança distintas, baseadas em fatores de risco associados com certos tipos de tráfego DNS;

Deverá proteger contra ameaças baseadas em DNS, incluindo aquelas baseadas em DNS dinâmico, domínios registrados recentemente e domínios de phishing;

Deverá proteger contra comunicações de command and control e roubo de dados baseadas em DNS.

O Dispositivo de próxima geração deverá, em sua característica de proteção de DNS, permitir o bloqueio de técnicas de Domain generation algorithms (DGA), evitando assim, que uma máquina contaminada possa tentar estabelecer em um curto espaço de tempo sessão com domínios maliciosos ou inexistentes.

Filtro de URL:

- Permitir especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);

Deverá ser possível a criação de políticas por Usuários, Grupos de Usuários, IPs, Redes e Zonas de segurança;

Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais URLs através da integração com serviços de diretório, autenticação via ldap, Active Directory, E-directory e base de dados local;

Permitir popular todos os logs de URL com as informações dos usuários conforme descrito na integração com serviços de diretório;

Suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL e Categoria de URL;

Deverá bloquear o acesso à sites de busca (Google, Bing e Yahoo), caso a opção Safe Search esteja desabilitada. Deverá ainda exibir página de bloqueio fornecendo instruções ao usuário de como habilitar a função;

Suportar base ou cache de URLs local no appliance, evitando delay de comunicação/validação das URLs;

Possuir pelo menos 60 categorias de URLs;

Deverá classificar o nível de risco de URLs em, pelo menos, três níveis: baixo, médio e alto;

Deverá possuir mecanismo de categorização de domínios criados recentemente através de consulta a uma base de domínios e categorias na nuvem;

A solução deverá ter a capacidade de classificar sites em mais de uma categoria, de acordo com a necessidade;

A solução deverá permitir que sites classificados com a categoria errada sejam reavaliados pelo fabricante;

A categorização de URL deverá analisar toda a URL e não somente até o nível de diretório;

Suportar a criação categorias de URLs customizadas;

Suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;

Permitir a customização de página de bloqueio;

Deverá proteger contra o roubo de credenciais, usuários e senhas identificadas através da integração com Active Directory submetidos em sites não corporativos. Deverá ainda permitir criação de regra onde usuários do Active Directory só possam enviar informações de login para sites autorizados na solução;

Deverá permitir bloquear o acesso do usuário caso o mesmo tente fazer o envio de suas credenciais em sites classificados como phishing pelo filtro de URL da solução;

Permitir o bloqueio e continuação (possibilitando que o usuário acesse um site potencialmente bloqueado informando o mesmo na tela de bloqueio e possibilitando a utilização de um botão "Continuar" para permitir o usuário continuar acessando o site);

Suportar a inclusão nos logs do produto de informações das atividades dos usuários;

Deverá salvar nos logs as informações dos seguintes campos do cabeçalho HTTP nos acessos a URLs: UserAgent, Referer, e X-Forwarded For.

Identificação de usuários

- Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais aplicações através da integração com serviços de diretório, autenticação via ldap, Active Directory e base de dados local;

- Deverá possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;

- Deverá possuir integração com Radius para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;

- Deverá implementar a criação de políticas de segurança baseada em atributos específicos do Radius, incluindo, mas não limitado a: baseado no sistema operacional do usuário remoto exigir autenticação padrão Windows e on-time password (OTP) para usuários Android;

- Deverá possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em Usuários e Grupos de usuários;

- Deverá suportar o recebimento eventos de autenticação de controladoras wireless, dispositivos 802.1x e soluções NAC via syslog, para a identificação de endereços IP e usuárioResps;

- Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que solicitem saída a internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);

- Suportar a autenticação Kerberos;

- Deverá suportar autenticação via Kerberos para administradores da plataforma de segurança, Captive Portal e usuário de VPN SSL;

- Deverá possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em um mesmo endereço IP em ambientes Citrix e Microsoft Terminal Server, permitindo visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das aplicações que estão nestes serviços;

- Deverá identificar usuários, populando nos logs do firewall o endereço IP, bem como o usuário de rede responsável pelo acesso;

- Deverá permitir a criação de políticas de segurança baseadas em usuários de rede com reconhecimento dos mesmos;

- O firewall deverá operar/suportar Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, com single sign-on e single logout para as funcionalidades de Captive Portal e VPN SSL (client to server), permitindo login único e interativo para fornecer acesso automático a serviços autenticados, internos e externos a organização;

- Deverá implementar a criação de grupos customizados de usuários no firewall, baseado em atributos do LDAP/AD; e

- Deverá possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em um mesmo endereço IP em servidores acessados remotamente, mesmo que não sejam servidores Windows.

QoS:

- Com a finalidade de controlar aplicações e tráfego cujo consumo possa ser excessivo, (como YouTube, Vimeo etc.) e ter um alto consumo de largura de banda, se requer que a solução, além de poder permitir ou negar esse tipo de aplicações, deverá ter a capacidade de controlá-las por políticas de máximo de largura de banda quando forem solicitadas por diferentes usuários ou aplicações, tanto de áudio como de vídeo streaming.

- Suportar a criação de políticas de QoS por:

Endereço de origem;

Endereço de destino;

Por usuário e grupo do LDAP/AD;

Por aplicações, incluindo, mas não limitado a Skype, Bittorrent, YouTube e Azureus; e

Por porta.

O QoS deverá possibilitar a definição de classes por:

Banda Garantida;

Banda Máxima; e

Fila de prioridade.

Suportar priorização Real Time de protocolos de voz (VOIP) como H.323, SIP, SCCP, MGCP e aplicações como Skype.

Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação.

Deverá implementar QOS (traffic-shaping), para pacotes marcados por outros ativos na rede (DSCP). A priorização e limitação do tráfego deverá ser efetuada nos dois sentidos da conexão (Inbound e Outbound);

Disponibilizar estatísticas Real Time para classes de QoS.

Deverá suportar QoS (traffic-shaping), em interface agregadas; e

Deverá permitir o monitoramento do uso que as aplicações fazem por bytes, sessões e por usuário em tempo real.

Filtro de dados:

- Permitir a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;

Os arquivos deverão ser identificados por extensão e assinaturas;

Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos de arquivos, incluindo, mas não limitado a MS Office e PDF, identificados sobre aplicações (P2P, Instant Messaging, SMB etc.);

Suportar identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;

Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de informações sensíveis, incluindo, mas não limitado a número de cartão de crédito, possibilitando a criação de novos tipos de dados via expressão regular;

Permitir listar o número de aplicações suportadas para controle de dados; e

Permitir listar o número de tipos de arquivos suportados para controle de dados.

Geolocalização:

- Suportar a criação de políticas por Geolocalização, permitindo o tráfego de determinado País/Países sejam bloqueados;

Deverá possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos acessos;

Deverá permitir visualizar nos logs e criar políticas para liberar e bloquear tráfego de países por: tipo de arquivo, aplicação e categoria de URL; e

Deverá possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e criar políticas utilizando as mesmas.

VPN:

- Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-To-Site;

Suportar IPSec VPN;

Suportar SSL VPN;

A VPN IPSec deverá suportar:

DES e 3DES;

Autenticação MD5 e SHA-1;

Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14;

Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2);

AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard); e

Autenticação via certificado IKE PKI.

Deve permitir habilitar, desabilitar, reiniciar e atualizar IKE gateways e túneis de VPN IPSec a partir da interface gráfica da solução, facilitando o processo de troubleshooting;

Deverá permitir a atribuição de endereço IP nos clientes remotos de VPN SL;

Deverá permitir a atribuição de IPs fixos nos usuários remotos de VPN SSL;

Deverá permitir a criação de rotas de acesso e faixas de endereços IP atribuídas a clientes remotos de VPN de forma customizada por usuário AD/LDAP e grupo de usuário AD/LDAP;

Deverá permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN seja escoado para dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta com dispositivos locais como proxies;

Deverá permitir a atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN;

Deverá permitir que seja definido métodos de autenticação distintos por Sistema operacional do dispositivo remoto de VPN (Android, IOS, Mac Windows e Chrome OS);

A solução de VPN deverá verificar se o cliente que está conectando é o mesmo para o qual o certificado foi emitido inicialmente. O acesso deverá ser bloqueado caso o dispositivo não seja o correto;

Deverá possuir lista de bloqueio para dispositivos que forem reportados como roubado ou perdido pelo usuário;

Deverá haver a opção de ocultar o agente de VPN instalado no cliente remoto, tornando o mesmo invisível para o usuário;

Deverá exibir mensagens de notificação customizada toda vez que um usuário remoto se conectar a VPN. Deverá permitir que o usuário desabilite a exibição da mensagem nas conexões seguintes;

Deverá avisar ao usuário remoto de VPN quanto a proximidade da expiração de senha LDAP. Deverá permitir também a customização da mensagem com informações relevantes para o usuário;

Deverá permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, Anti-Spyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL;

A VPN SSL deverá suportar proxy arp e uso de interfaces PPPOE;

Suportar autenticação via AD/LDAP, OTP (One Time Password), certificado e base de usuários local;

Deverá permitir a distribuição de certificado para o usuário remoto através do portal de VPN de forma automatizada;

Permitir estabelecer um túnel VPN client-to-site do cliente a plataforma de segurança, fornecendo uma solução de single-sign-on aos usuários, integrando-se com as ferramentas de Windows-logon;

Suportar leitura e verificação de CRL (Certificate Revocation List);

Permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para as aplicações que circulam dentro dos túneis SSL;

O agente de VPN a ser instalado nos equipamentos desktop e laptops, deverá ser capaz de ser distribuído de maneira automática ou desinstalado via Microsoft SMS, Active Directory e ser descarregado diretamente desde o seu próprio portal, o qual residirá no centralizador de VPN;

O agente deverá comunicar-se com o portal para determinar as políticas de segurança do usuário;

Deverá permitir que a conexão com a VPN SSL seja estabelecida das seguintes formas:

Antes do usuário autenticar na estação;

Após autenticação do usuário na estação;

Sob demanda do usuário.

Deverá manter uma conexão segura com o portal durante a sessão;

O Suporte do fabricante deverá contemplar atendimento para a resolução de problemas nos clientes de VPN;

O agente de VPN SSL client-to-site deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows 7, 8, 10, e Mac OSx; e

Deverá possuir a capacidade de identificar se a origem da conexão de VPN é externa ou interna.

SD-WAN: Deverá operacionalizar no mínimo os seguintes critérios de SD-WAN:

- As configurações de profiles de SD-WAN deverão partir de um ponto central permitindo alteração e criação dos elementos primordiais para o funcionamento da solução, assim flexibilizando a configuração inicial e suas devidas manutenções;

- A solução deverá permitir operar em caráter de diagrama hub-spoke;

- Os dispositivos deverão ter a capacidade de exibir impactos por aplicação;

- A solução deverá permitir ao administrador métricas de utilização de banda por circuito disponível e desta forma exibir no mínimo itens em porcentagem ou contadores, jitter, latência e perda de pacote;

- O dispositivo deverá compreender o que está causando desempenho de degradação para as aplicações e serviços ativos e assim garantir que a experiência do usuário sofra o menor impacto possível;

- O SD-WAN deverá suportar os seguintes tipos de conexões WAN: ADSL/DSL, Cable Modem com Ethernet ou fibra, LTE /3G/4G/5G, MPLS, Link de rádio e Link satélite desde que a sua terminação permita conectividade com interfaces ethernet.

- A solução deverá ter inteligência para executar no mínimo as seguintes lógicas de operação:

Distribuição de tráfego por prioridade de circuito, circuitos exclusivos de contingenciamento em 3G/4G/5G deverão ser utilizados apenas em caso de falha geral dos circuitos ADSL/MPLS;

Distribuição de tráfego de acordo com métricas definidas por origem e destino, o dispositivo deverá permitir ao administrador criar perfis com base em latência, jitter ou perda de pacotes para que uma vez que estes limites sejam atingidos o dispositivo possa manter a conexão por circuitos que apresente resultados abaixo dos limites definidos;

Distribuição de tráfego com balanceamento de sessão entre os circuitos existentes; e

Distribuição orientada a qualidade, o dispositivo deverá validar o melhor caminho disponível e utilizar-se deste path para manter sessões ativas, caso o melhor caminho entre em degradação por fatores anômalos o dispositivo deverá entender estes fatores e distribuir para os demais circuitos existentes.

A Solução de SD-WAN deverá desempenhar a função de Forward Error Correlation (FEC);

A Solução de SD-WAN deverá desempenhar a função de Packet Duplication (PD) permitindo encaminhar o pacote por mais de um circuito para em casos de falhas não haver retransmissão; e

Os dispositivos deverão suportar a funcionalidade de ZTP (Zero Touch Provisioning) para que assim, inseridos nas estruturas remotas, possam buscar automaticamente por suas configurações, com o objetivo de facilitar a instalação nas unidades remotas ou a troca de um dispositivo defeituoso.

A OSC PARCEIRA deverá realizar instalação de equipamento como Prova de Conceito (POC) de forma a validar, comprovar e garantir o atendimento a todas as necessidades especificações expostas no documento de planejamento e o pleno atendimento as necessidades técnicas de SME.

LINK

A OSC PARCEIRA deverá fornecer infraestrutura de link de, no mínimo, 100Mbps apto para o fornecimento de internet banda larga dedicada.

A responsabilidade da OSC PARCEIRA em fornecer a infraestrutura do link não excluí a responsabilidade da SME em fornecer o serviço de internet, conforme disposto no subitem 2.2 do ANEXO IV – REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.

WI-FI

A OSC PARCEIRA deverá fornecer a infraestrutura da rede de wi-fi para garantir o pleno funcionamento da internet a ser provida pela SME, observando os seguintes requisitos mínimos:

- A OSC PARCEIRA deverá realizar um estudo que apresente uma solução de segurança para redes WI-FI composta por autenticação de usuários, softwares de segurança, equipamentos de rede e servidores, monitoramento e suporte.

- Os equipamentos e materiais deverão ter garantia integral contra defeitos de projeto, fabricação, instalação e desempenho inadequado.

- A infraestrutura da rede de wi-fi será classificada em dois tipos de redes gerenciadas:

- SME_Administrativo: SSID configurado autenticação 802.1X com Radius, DHCP dos dispositivos (endpoints) é feita pelo AP; e

SME_Equipamentos: SSID configurado autenticação 802.1X com Radius, DHCP dos dispositivos (endpoints) é feito pelo próprio firewall da UNIDADE EDUCACIONAL para acesso a rede interna.

- Deverá ser observada a solução de WaaS (Wi-fi as a Service) baseada em Access Points Indoors (equipamento para uso interno, sem proteção para água e poeira), que utilizam as frequências 2.4 e 5 GHz e em locais fechados, e acompanhado de uma solução de controle redundante, hospedada e mantida pela PRODAM ou em nuvem, conforme articulado previamente com SME.

- As áreas de cobertura de rede da UNIDADE EDUCACIONAL serão divididas em obrigatórias e não-obrigatórias, conforme a tabela abaixo:

Tabela 5 – Ambientes de cobertura de rede WI-FI

| Pavimento | Ambientes da escola | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Pavimento Térreo | Pátio interno/refeitório e pátio externo | Cobertura obrigatória |
| Pavimento Térreo | Sala dos Professores | Cobertura obrigatória |
| Pavimento Térreo | Salas de aula especiais | Cobertura obrigatória |
| Pavimento Térreo | Salas de Gestão (Diretor, assistente, coordenador) | Cobertura obrigatória |
| Pavimento Térreo | Secretaria/área administrativa | Cobertura obrigatória |
| Pavimento Térreo | Almoxarifado | Cobertura não obrigatória |
| Pavimento Térreo | Área de entrada/saída (portão principal) | Cobertura não obrigatória |
| 1° Pavimento | Sala de Leitura | Cobertura obrigatória |
| 1° e 2° Pavimentos | Salas de aula regulares | Cobertura obrigatória |
| 2° Pavimento | Sala de Informática | Cobertura obrigatória |
| 3° Pavimento | Quadra Poliesportiva Coberta | Cobertura não obrigatória |
| - | Banheiros | Cobertura não obrigatória |
| - | Corredores Externos | Cobertura não obrigatória |
| - | Corredores internos | Cobertura não obrigatória |
| - | Estacionamento | Cobertura não obrigatória |
| - | Área de entrada/saída (portão secundário) | Cobertura não obrigatória |

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A EXPANSÃO CURRICULAR

CÂMERA FOTOGRÁFICA

Capacidade de vídeo mínima: 4K 24P, FULL HD 60P, HD 120P.

Resolução de imagem: no mínimo, 24.1 megapixels.

Cartão de memória: 1x SD; SDHC; SDXC.

Sistema de Foco Automático.

Visor: Visor eletrônico OLED de aproximadamente 2.360.000 pontos.

Tela LCD: 3"; 1.040.000 pontos.

KIT PLACA DE SOM

4 (quatro) canais de entrada, no mínimo.

Equalizador de, no mínimo, 3 (três) bandas por canal.

Conexão de entrada USB.

Phantom Power (48V).

PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO

Porta de entrada e saída: HDMI.

Interface: USB.

Resolução de saída: no mínimo, 1080 p.

Compatibilidade com os sistemas operacionais dos demais EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Taxa de quadros: no mínimo, 60 fps.

Mixer de áudio integrado.

EXTENSÃO

Extensão elétrica de 10 metros.

Cabo PP 2x2,5mm.

No mínimo, 3 (três) tomadas 2x 10A/1x 20ª.

Bivolt.

KIT DE CABOS E CONEXÕES

Kit de cabos e conexões para EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, tais como HDMI, cabos de rede, USB, USB-C, dentre outros.

Bivolt.

WEBCAM COM TRIPÉ

Resolução mínima de vídeo: 1080p a 30 quadros por segundo (fps) e 720p a 60 fps.

Sensor de imagem com resolução mínima de 3 megapixels.

Sistema de foco automático.

Lente construída em material óptico (vidro ou equivalente).

Microfone embutido com captação estéreo.

Alcance mínimo de captação de áudio: 1 metro.

Campo de visão diagonal: mínimo de 78 graus.

Zoom digital integrado.

Acompanha tripé ajustável com altura mínima de 20 cm.

Compatível com os sistemas operacionais dos demais EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA aplicáveis.

MICROFONE COMUM

Tipo de Microfone: Microfone dinâmico com padrão polar cardioide, projetado para captação frontal e atenuação de ruídos provenientes das laterais e parte traseira.

Conectividade:

    - Saída digital via conector USB-C, compatível com sistemas operacionais Windows (versões 7, 8, 10 ou superiores) e macOS, utilizando protocolo USB 2.0.

    - Saída analógica do tipo XLR, adequada para conexão com mesas de som, interfaces de áudio ou sistemas de sonorização.

Monitoramento de Áudio: Saída para fone de ouvido estéreo com conector TRS de 3,5 mm (1/8”), com funcionalidade de monitoramento de latência zero.

Controle de volume integrado para ajuste direto do retorno de áudio no modo digital.

Características Técnicas:

- Resposta de frequência: 40 Hz a 17 kHz

- Taxa de amostragem: 44,1 kHz / 48 kHz

- Profundidade de bits: 16 bits

- Potência de saída para fone de ouvido: 30 mW a 32 Ω

Construção:

- Estrutura em material metálico resistente.

- Cápsula com sistema de atenuação de ruído ambiente.

- Acompanha pedestal de mesa, suporte com absorção de impactos e filtro antipop.

Compatibilidade:

- Compatível com computadores, interfaces de áudio, mesas de som e sistemas de gravação.

- Funcionamento via USB com tecnologia plug and play, dispensando alimentação fantasma.

MICROFONE DE LAPELA

Tecnologia de conectividade sem fio: compatível com sistemas de transmissão de áudio em frequência de rádio (UHF ou VHF) ou tecnologia digital de 2.4GHz, com alcance mínimo de 30 (trinta) metros em campo aberto, garantindo estabilidade de sinal e baixa latência.

Sensibilidade de áudio: no mínimo, 86 decibéis.

Relação sinal-ruído: no mínimo, 65 decibéis.

Alcance de frequência: no mínimo, 18KHz.

Padrão polar: omnidirecional.

Compatibilidade com os demais EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA aplicáveis.

SPLITTER PARA HEADFONE

Adaptador em formato Y para áudio e microfone.

Capacidade de divisor de som para headset e fone de ouvido.

Compatibilidade com os demais EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA aplicáveis.

CONJUNTO DE CAIXA DE ESTÚDIO

Potência: no mínimo, 24Watts RMS (12Wx2).

Agudos: no mínimo, 1,2”.

Graves: no mínimo, 4”.

Proteção Magnética.

Frequência: no mínimo 75Hz - 18KHZ (aproximadamente 9dB).

Bivolt.

Compatibilidade com os demais EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA aplicáveis.

GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL

Formato de gravação: Mono, Stereo.

Formato de reprodução: MP3.

Cartão de memória SD.

Tela: LCD.

Capacidade de armazenamento e autonomia de gravação: o equipamento deve permitir gravação contínua de áudio por, no mínimo, 120 horas (5 dias), considerando o uso de cartão de memória compatível com o equipamento e formato de gravação em qualidade padrão.

IMPRESSORA 3D

Características técnicas básicas:

    - Tecnologia de Impressão: FDM (Modelagem por Fusão e Deposição);

    - Suporte a Transferência de Arquivo: Unidade USB;

    - Volume de Impressão: 220 × 220 × 250 mm;

    - Painel: Touchscreen colorido;

    - Velocidade de Impressão: menor ou igual a 600 mm/s;

    - Aceleração: menor ou igual a 20.000 mm/s²;

    - Precisão de Impressão: aproximadamente 0,1 mm;

    - Altura de Camada: 0,1 – 0,35 mm;

    - Extrusora: Dupla engrenagem com tração direta;

    - Diâmetro do Filamento: 1,75 mm;

    - Diâmetro do Bico (nozzle): 0,4 mm (compatível com 0,6 / 0,8 mm);

    - Superfície de Impressão: Placa flexível;

    - Deverá possuir recurso de recuperação de Falha de Energia;

    - Deverá possuir sensor de Falta de Filamento;

    - Deverá possuir kit de iluminação interno;

    - Deverá possuir tensão Nominal: 100–120V;

    - Deverá possuir suporte aos filamentos: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF;

    - Deverá possuir suporte a AI Câmera;

    - Deverá ter suporte a Idiomas da Interface: língua portuguesa.

Formato:

    - Deverá possuir formado “Enclosed”;

    - Deverá possuir tampo de proteção em material acrílico.

Acessórios:

    - Deverá ser fornecido com todos os acessórios cabos de energia, cabos USB ou outros que se fizerem necessários para o pleno funcionamento e utilização da impressora;

    - Deverá ser fornecido com manual de instruções digital, em língua portuguesa;

    - Deverá ser fornecido com o rolo de filamento para uso do equipamento, observando a quantidade mínima de 16 rolos de 1 kg de filamento por ano da PARCERIA.

As salas de aulas compreendem os seguintes ambientes: salas de aula 1 a 10 localizadas no 1º (primeiro) pavimento; 7 salas de aula localizadas no 2º (segundo) pavimento divididas em: 1 (uma) sala de Língua Portuguesa, 1 (uma) sala de Matemática, 1 (uma) sala de História e Geografia, 1 (uma) sala de Inglês; 1 (uma) sala de Artes/Ateliê; 1 (uma) sala de Educação Física e 1 (uma) sala dedicada ao espaço de convivência.